Submission ID: 100046922

Project #: LC454RD0040

Analysis: ICP OES

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123185_1 | 1.5043 | 100 |
| 2-123185_2 | 1.5044 | 100 |
| 2-123186_1 | 1.0219 | 100 |
| 2-123186_2 | 0.2062 | 250 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na | Avg(000,0000Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123185_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.781 | 103.84 ppm |  |
| 2-123185_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.801 | 106.49 ppm | 105.17 ppm |
| 2-123186_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50x | 1.026 | 5020.06 ppm |  |
| 2-123186_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.842 | 5104.27 ppm | 5062.17 ppm |

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+