Submission ID: 100047057

Project #: LC4990005

Analysis: Agilent OES

prep={HNO3 then H2O, filter:False, for:Ni, Type:sol'n}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123592 _1 | 4.0478 | 25 |
| 2-123592 _2 | 4.0484 | 25 |

Ni_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ni | Avg(000,0000 Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123592 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/0.67 | 2.329 | 1073.46 ppm |  |
| 2-123592 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/0.67 | 2.334 | 1075.60 ppm | 1074.53 ppm |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2025-04-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+